TEATR WYBRZEŻE

PROJEKT WYKONAWCZY PN „PRZEBUDOWA WIDOWNI DUŻEJ SCENY 
I OTOCZENIA TEATRU WYBRZEŻE PRZY UL. ŚW. DUCHA 2 W GDAŃSKU
80-834 Gdańsk; dz. nr 1/1, 46/2, 234/1, 234/2, 235, 236 - obr.89

IDENTYFIKATOR I NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: 226101_1, KATEGORIE IV i IX

ORAZ

DOSTOSOWANIE PROJEKTU BUDYNKU GŁÓWNEGO TEATRU WYBRZEŻE PRZY 
UL. ŚW. DUCHA 2 W GDAŃSKU, OPRACOWANEGO PRZEZ AUTORSKĄ PRACOWNIĘ ARCHITEKTONICZNĄ JACEK BUŁAT NA PODSTAWIE UMOWY NR 134/2014 DO ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO WIDOWNI, OPRACOWANEGO PRZEZ WARSZTAT ARCHITEKTURY PRACOWNIA AUTORSKA KRZYSZTOF KOZŁOWSKI NA PODSTAWIE UMOWY NR 124/2015, WRAZ Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI, W TYM TECHNOLOGII SCENICZNEJ

80-834 Gdańsk, działki nr 234/1, 235, 236, 237, 238/4; obr. 89

IDENTYFIKATOR I NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: 226101_1, KATEGORIA IV

| ## TEMAT OPRACOWANIA | MECHANIKA SCENICZNA |
| --- | --- |
| ## BRANŻA | TECHNOLOGIA SCENY |
| CZĘŚĆ | C |
| NR TECZKI | T4 |
| FAZA | PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY |
| ## INWESTOR | TEATR WYBRZEŻE Świętego Ducha 2 80-834 Gdańsk |
| GŁÓWNY PROJEKTANT | mgr inż. arch. Jacek Bułat upr. nr 47/85/PW |
| PROJEKTANT PROJEKTANT BRANŻOWY | dr inż. arch. Krzysztof Kozłowski upr. nr 3894/GD/89 mgr inż. Mateusz Pałgan |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Tomasz Kaźmierczak |
| ## DATA | 30 grudnia 2016 |
|  | ## Egz. nr … |

SPIS TREŚCI:

- Informacje wstępne

- Mechanizacja górna

- Mechanizacja dolna

- Okotarowanie

- Spis rysunków

- Układ sterowania

- Wyposażenie dodatkowe.

- Wyposażenie dodatkowe sceniczne.

- Informacje wstępne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis techniczny urządzeń technologii scenicznej wykorzystywanych do celów inscenizacyjnych w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku – projekt wykonawczy zamienny. Niniejsza część opracowania dotyczy remontowanej sali „Sala Główna”.

Niniejsze opracowanie należy traktować jako wspólne z opracowaniem pierwotnym, tj. „Przebudowa i rozbudowa budynków Teatru Wybrzeże w Gdańsku” autorstwa:

Autorska Pracownia Architektoniczna Jacek Bułat” z Października 2015 r. Zmiany określone w niniejszym opracowaniu spowodowane są dostosowaniem projektu technologii scenicznej do wymogów nowego układu widowni.

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu pierwotnego opisane są na rysunkach oznaczonych rew.1 o numerach kończących się literą „z”

Wprowadzono następujące zmiany:

- korekta zapadni proscenicznej/fosy orkiestry (ozn. ZP):

- korekta urządzeń mechaniki scenicznej górnej umieszczonych w obszarze proscenium (ozn. S001, S002, G01, G02).

W sali mogą odbywać się głównie występy teatralne, prezentacje i różnego rodzaju eventy. W związku z tym sala musi pozostawać funkcjonalna w każdym z wyżej wymienionych przypadków.

Ze względu na charakter pracy urządzeń wszelkie urządzenia powinny być opatrzone deklaracjami CE wystawionymi na całe urządzenia. Dodatkowo należy przewidzieć, że wszystkie urządzenia mechaniki górnej muszą posiadać możliwość pracy nad ludźmi.

Wszelkie urządzenia elektryczne spełniają wymagania:

Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE;

Dyrektywy Niskonapięciowej 2006/95/WE;

Dyrektywy dot. Kompatybilności Elektromagnetycznej.

Wszystkie elementy mogące ulec korozji, posiadają powłoki zabezpieczające przed jej wystąpieniem.

- Mechanizacja górna

Urządzenia wymienione poniżej, tj.:

- sztankiet sceniczny z napędem elektrycznym (oznaczony S01-33) - 33 szt.;

- sztankiet kurtynowy z napędem elektrycznym (oznaczony K2) – 1 szt.;

- sztankiet przedkurtynowy z napędem elektrycznym (oznaczony K1) – 1 szt.;

- sztankiet zascenia z napędem elektrycznym (oznaczony SZ1-SZ3) – 3 szt.;

- sztankiet boczny z napędem elektrycznym (oznaczony BL1P, BL1T, BL2P, BL2T) – 4 szt.;

- most oświetleniowy sceny (oznaczony M1-M5) – 5 szt.

- most portalowy sceny (oznaczony MP) – 1 szt.;

- wieże portalowe – 2 szt.;

- wciągarki łańcuchowe kieszeni bocznych z napędem elektrycznym – 2 szt.

wykonać zgodnie z opracowaniem pierwotnym, tj. „Przebudowa i rozbudowa budynków Teatru Wybrzeże w Gdańsku” autorstwa Autorska Pracownia Architektoniczna Jacek Bułat” z Października 2015 r.

Zmianie ulegają urządzenia:

- sztankiet prosceniczny z napędem elektrycznym (oznaczony S001) – 1 szt.;

- sztankiet oświetleniowy prosceniczny z napędem elektrycznym (oznaczony S002) – 1 szt.;

- sztankiet głośnikowy (G01, G02) – 2 szt.;

Tylko te urządzenia zostaną opisane w niniejszym opracowaniu.

Każdy sztankiet posiada napęd elektryczny i składa się z następujących głównych elementów:

- silnik elektryczny z przekładnią redukcyjną walcowo-stożkową UWAGA – przekładnia redukcyjna musi przenieść moment obrotowy co najmniej równy ciężarowi podczas próby obciążeniowej statycznej;

- bęben nawojowy z naciętą linią śrubową (niedopuszczalne jest stosowanie urządzeń, w których nawija się lina na linę);

- układ cięgnowy ze zbloczami linowymi i cięgnami nośnymi;

- belka sztankietowa;

- układ sterowania (wspólny dla wszystkich sztankietów oraz kurtyny głównej i horyzontu);

- wymienione w tekście poniżej podkonstrukcje stalowe na/nad/pod 
stropie/-em/-em technicznym powinny zostać wykonane przed montażem urządzeń mechaniki scenicznej i znajdują się poza zakresem poniższego opracowania;

- wszystkie wciągarki sztankietowe, mostów oświetleniowych oraz mostu portalowego za wyjątkiem wciągarek łańcuchowych posiadają wbudowane czujniki tensometryczne oraz enkodery.

  - Sztankiety sceniczne (S01-S33)

Wykonać zgodnie z opracowaniem pierwotnym, tj. „Przebudowa i rozbudowa budynków Teatru Wybrzeże w Gdańsku” autorstwa Autorska Pracownia Architektoniczna Jacek Bułat” z Października 2015 r.

  - Sztankiet kurtynowy z napędem elektrycznym (K2)

Wykonać zgodnie z opracowaniem pierwotnym, tj. „Przebudowa i rozbudowa budynków Teatru Wybrzeże w Gdańsku” autorstwa Autorska Pracownia Architektoniczna Jacek Bułat” z Października 2015 r.

  - Sztankiet przedkurtynowy z napędem elektrycznym (K1)

Wykonać zgodnie z opracowaniem pierwotnym, tj. „Przebudowa i rozbudowa budynków Teatru Wybrzeże w Gdańsku” autorstwa Autorska Pracownia Architektoniczna Jacek Bułat” z Października 2015 r.

  - Sztankiet zascenia z napędem elektrycznym (SZ1-SZ3)

Wykonać zgodnie z opracowaniem pierwotnym, tj. „Przebudowa i rozbudowa budynków Teatru Wybrzeże w Gdańsku” autorstwa Autorska Pracownia Architektoniczna Jacek Bułat” z Października 2015 r.

  - Sztankiety boczne (BL1P, BL2P, BL1T, BL2T, BP1P, BP2P, BP1L, BP2L)

Wykonać zgodnie z opracowaniem pierwotnym, tj. „Przebudowa i rozbudowa budynków Teatru Wybrzeże w Gdańsku” autorstwa Autorska Pracownia Architektoniczna Jacek Bułat” z Października 2015 r.

  - Most oświetleniowy sceny (M1-M4)

Wykonać zgodnie z opracowaniem pierwotnym, tj. „Przebudowa i rozbudowa budynków Teatru Wybrzeże w Gdańsku” autorstwa Autorska Pracownia Architektoniczna Jacek Bułat” z Października 2015 r.

  - Most portalowy sceny (MP)

Wykonać zgodnie z opracowaniem pierwotnym, tj. „Przebudowa i rozbudowa budynków Teatru Wybrzeże w Gdańsku” autorstwa Autorska Pracownia Architektoniczna Jacek Bułat” z Października 2015 r.

  - Sztankiet prosceniczny z napędem elektrycznym (S001)

Sztankiet prosceniczny służy do podwieszania dekoracji scenicznych oraz elementów wyposażenia technologicznego, np. ekran kinowy. Sztankiet posiada napęd elektryczny z wykorzystaniem silników elektrycznych o mocy 4,0 kW (sterowany falownikiem) oraz reduktor walcowo-stożkowy. Reduktor nie spełnia warunku samohamowności w związku z czym silnik elektryczny posiada dwa hamulce bezpieczeństwa (min. moment hamujący każdego z hamulcy 34 Nm). Hamulec taki pozwala na utrzymywanie podwieszonego ładunku w bezpieczny sposób w przypadku utraty zasilania lub awarii. Zastosowano wrzecionowe 4-polowe wyłączniki krańcowe montowane na wale przekładni redukcyjnej. Przekazywanie napędu z wału przekładni do wyłącznika krańcowego odbywa się za pomocą sprzęgła Oldhama. Wyłączniki krańcowe wrzecionowe posiadają certyfikat DGUV V17 (przepisy dot. urządzeń teatralnych).

Układ napędowy zamontowany jest w przejściu nad proscenium, natomiast układ zbloczy linowych pod przejściem proscenium. W ramach dostawy, Wykonawca mechaniki scenicznej, powinien dostarczyć i zamontować przepusty linowe, które spowodują swobodne przemieszczanie się lin urządzeń w stropie oraz reflektorze akustycznym. Podkonstrukcja znajdująca się pod przejściem (do której mocowane są koła linowe) oraz pomost dostępowy znajdują się poza dostawą mechaniki scenicznej.

Silnik wraz z przekładnią redukcyjną zamocowany jest do podkonstrukcji stalowych umieszczonych na ścianie korytarza nad proscenium (wsporniki w zakresie dostawcy urządzeń mechaniki scenicznej). Konstrukcja stalowa zamontowana jest do ściany za pośrednictwem kotew mechanicznych.

Zdecydowano się wykonać sztankiet, jako czterolinowy. Zastosowano 4 liny stalowe przeciwzwite o średnicy 5mm i minimalnej nośności 13,6 kN (konstrukcja liny T6x19M-FC).

Każda lina zamocowana jest do bębna wciągarki z naciętą linią śrubową (malowanego na kolor żółty) za pośrednictwem docisków linowych (2 szt. docisków/linę). Zamocowania do rury sztankietowej posiadają możliwość regulacji napięcia lin oraz poziomowania. Układ cięgnowy zapewnia przełożenie 1:1.

Koła przewojowe posiadają średnicę podziałową min. 175 mm. Zastosowane koła przewojowe są rowkowane (promień rowka co najmniej równy połowie średnicy liny) są z tworzywa sztucznego o nośności minimalnej zgodnej z częścią rysunkową oraz posiadają zabezpieczenie przed wypadnięciem liny z rowka w przypadku zluzowania się liny. Koła przewojowe podwieszone są zgodnie z dokumentacją rysunkową (do ściany bocznej lub bezpośrednio na stropie) za pośrednictwem wsporników z wykorzystaniem elementów złącznych co najmniej klasy 8. Niedopuszczalne jest umieszczenie więcej niż jednej liny w jednym rowku koła przewojowego.

Belka sztankietowa wykonana jest w postaci rury stalowej o średnicy 48,3x4,0 mm malowanej na kolor czarny.

Na belce sztankietowej jest umieszczony w sposób trwały napis informujący o udźwigu.

Podstawowe dane techniczne sztankietów scenicznych:

- udźwig całkowity		– 500 kg (rozłożone równomiernie);

- udźwig użytkowy		- 400 kg (rozłożone równomiernie);

- prędkość max.		- 0,5 m/s (regulowana);

- wysokość podnoszenia	- 8,5 m;

- moc silnika			- 4,0 kW / 1400 obr/min’

- długość i rodzaj

belki sztankietowej		- Ø48,3x4,0mm, L=10mb;

  - Sztankiet prosceniczny oświetleniowy z napędem elektrycznym (S002)

Sztankiet prosceniczny oświetleniowy służy do podwieszania aparatów oświetleniowych do doświetlania obszaru proscenium. Sztankiet posiada napęd elektryczny z wykorzystaniem silników elektrycznych o mocy 2,2 kW (sterowany falownikiem) oraz reduktor walcowo-stożkowy. Reduktor nie spełnia warunku samohamowności w związku z czym silnik elektryczny posiada dwa hamulce bezpieczeństwa (min. moment hamujący każdego z hamulcy 22 Nm). Hamulec taki pozwala na utrzymywanie podwieszonego ładunku w bezpieczny sposób w przypadku utraty zasilania lub awarii. Zastosowano wrzecionowe 4-polowe wyłączniki krańcowe montowane na wale przekładni redukcyjnej. Przekazywanie napędu z wału przekładni do wyłącznika krańcowego odbywa się za pomocą sprzęgła Oldhama. Wyłączniki krańcowe wrzecionowe posiadają certyfikat DGUV V17 (przepisy dot. urządzeń teatralnych).

Układ napędowy zamontowany jest w przejściu nad proscenium, natomiast układ zbloczy linowych pod przejściem proscenium. W ramach dostawy, Wykonawca mechaniki scenicznej, powinien dostarczyć i zamontować przepusty linowe, które spowodują swobodne przemieszczanie się lin urządzeń w stropie oraz reflektorze akustycznym. Podkonstrukcja znajdująca się pod przejściem (do której mocowane są koła linowe) oraz pomost dostępowy znajdują się poza dostawą mechaniki scenicznej.

Silnik wraz z przekładnią redukcyjną zamocowany jest do podkonstrukcji stalowych umieszczonych na ścianie korytarza nad proscenium (wsporniki w zakresie dostawcy urządzeń mechaniki scenicznej). Konstrukcja stalowa zamontowana jest do ściany za pośrednictwem kotew mechanicznych.

Zdecydowano się wykonać sztankiet, jako czterolinowy. Zastosowano 4 liny stalowe przeciwzwite o średnicy 6mm i minimalnej nośności 19,6 kN (konstrukcja liny T6x19M-FC).

Każda lina zamocowana jest do bębna wciągarki z naciętą linią śrubową (malowanego na kolor żółty) za pośrednictwem docisków linowych (2 szt. docisków/linę). Zamocowania do rury sztankietowej posiadają możliwość regulacji napięcia lin oraz poziomowania. Układ cięgnowy zapewnia przełożenie 1:1.

Koła przewojowe posiadają średnicę podziałową min. 175 mm. Zastosowane koła przewojowe są rowkowane (promień rowka co najmniej równy połowie średnicy liny) są z tworzywa sztucznego o nośności minimalnej zgodnej z częścią rysunkową oraz posiadają zabezpieczenie przed wypadnięciem liny z rowka w przypadku zluzowania się liny. Koła przewojowe podwieszone są zgodnie z dokumentacją rysunkową (do ściany bocznej lub bezpośrednio na stropie) za pośrednictwem wsporników z wykorzystaniem elementów złącznych co najmniej klasy 8. Niedopuszczalne jest umieszczenie więcej niż jednej liny w jednym rowku koła przewojowego.

Belka sztankietowa wykonana jest w postaci rury aluminiowej rozpostartej na planie trójkąta (TRI 290) o średnicy rury nośnej 50 mm malowanej na kolor czarny.

Dostarczenie zasilania/sterowania do belki sztankietu oświetleniowego proscenium odbywa się za pośrednictwem zwijaczy kablowych siłowych z napędem sprężynowym 18x2,5mm2 (2 szt./sztankiet) oraz zwijaczy kablowych z napędem sprężynowym DMX 2x2x0,22mm2 (1 szt./sztankiet). W stropie przejścia nad proscenium należy przewidzieć dodatkowe otwory na przepuszczenie przewodów pochodzących od zwijaczy kablowych (3 szt. otworów o średnicy min.80mm/sztankiet). Otwory te powinny zostać wykonane przez wykonawcę remontu korytarza nad proscenium.

Zwijacze kablowe stanowią część instalacji oświetleniowej.

Na belce trawersowej jest umieszczony w sposób trwały napis informujący o udźwigu.

Podstawowe dane techniczne sztankietów scenicznych:

- udźwig całkowity		– 750 kg (rozłożone równomiernie);

- udźwig użytkowy		- 600 kg (rozłożone rówomiernie);

- prędkość max.		- 0,2 m/s (regulowana);

- wysokość podnoszenia	- 8,5 m;

- moc silnika			- 2,2 kW / 1400 obr/min’

- długość i rodzaj

belki sztankietowej	- belka aluminiowa TRI 290, rura nośna Ø50mm, L=11mb;

  - Sztankiet głośnikowy (G01, G02) – 2 szt.

Sztankiety sceniczne służą do podwieszania zespołów głośnikowych. Zdecydowano się na zastosowanie dwóch sztankietów umieszczonych po bokach sali (G01 i G02).

Sztankiety posiadają napęd elektryczny z wykorzystaniem silników elektrycznych o mocy 2,2 kW (sterowanych falownikami) oraz reduktorów walcowo-stożkowych. Reduktor nie spełnia warunku samohamowności w związku z czym silnik elektryczny posiada dwa hamulce bezpieczeństwa (min. moment hamujący każdego z hamulcy 24 Nm). Hamulec taki pozwala na utrzymywanie podwieszonego ładunku w bezpieczny sposób w przypadku utraty zasilania lub awarii. Zastosowano wrzecionowe 4-polowe wyłączniki krańcowe montowane na wale przekładni redukcyjnej. Przekazywanie napędu z wału przekładni do wyłącznika krańcowego odbywa się za pomocą sprzęgła Oldhama. Ze względu na charakter pracy urządzenia, jaki mjest sztankiet głośnikowy dopuszcza się wykonanie sztankietu z reduktorem ślimakowym samohamownym oraz pojedynczym hamulcem ciernym zamontowanym na wale silnika. Układ napędowy zamontowany jest w przejściu nad proscenium, natomiast układ zbloczy linowych pod przejściem proscenium. W ramach dostawy, Wykonawca mechaniki scenicznej, powinien dostarczyć i zamontować przepusty linowe, które spowodują swobodne przemieszczanie się lin urządzeń w stropie oraz reflektorze akustycznym. Podkonstrukcja znajdująca się pod przejściem (do której mocowane są koła linowe) oraz pomost dostępowy znajdują się poza dostawą mechaniki scenicznej. Układ napędowy zamontowany jest w przejściu nad proscenium, natomiast układ zbloczy linowych pod przejściem proscenium. W ramach dostawy, Wykonawca mechaniki scenicznej, powinien dostarczyć i zamontować przepusty linowe, które spowodują swobodne przemieszczanie się lin urządzeń w stropie oraz reflektorze akustycznym. Podkonstrukcja znajdująca się pod przejściem (do której mocowane są koła linowe) oraz pomost dostępowy znajdują się poza dostawą mechaniki scenicznej.

Silnik wraz z przekładnią redukcyjną zamocowany jest do podkonstrukcji stalowych umieszczonych na ścianie korytarza nad proscenium (wsporniki w zakresie dostawcy urządzeń mechaniki scenicznej). Konstrukcja stalowa zamontowana jest do ściany za pośrednictwem kotew mechanicznych.

Wszystkie zastosowane liny w sztankietach głośnikowych (2 liny stalowe), to liny stalowe przeciwzwite o średnicy 8mm i minimalnej nośności 34,1 kN (konstrukcja liny T6x19M-FC).

Każda lina zamocowana jest do bębna wciągarki z naciętą linią śrubową (malowanego na kolor żółty) za pośrednictwem docisków linowych (2 szt. docisków/linę). Zamocowania do rury sztankietowej posiadają możliwość regulacji napięcia lin oraz poziomowania. Układ cięgnowy zapewnia przełożenie 1:1.

Koła przewojowe posiadają średnicę podziałową min. 175 mm. Zastosowane koła przewojowe są rowkowane (promień rowka co najmniej równy połowie średnicy liny) są z tworzywa sztucznego o nośności minimalnej 300 kg oraz posiadają zabezpieczenie przed wypadnięciem liny z rowka w przypadku zluzowania się liny. Koła przewojowe podwieszone są zgodnie z dokumentacją rysunkową (do belek stalowych lub bezpośrednio do stropu) za pośrednictwem wsporników z wykorzystaniem elementów złącznych co najmniej klasy 8. Niedopuszczalne jest umieszczenie więcej niż jednej liny w jednym rowku koła przewojowego.

Belka sztankietowa wykonana jest w postaci pręta stalowego o średnicy 50 mm malowanego na kolor czarny.

Na belce sztankietowej jest umieszczony w sposób trwały napis informujący o udźwigu.

Podstawowe dane techniczne sztankietów scenicznych:

- udźwig całkowity		– 550 kg (rozłożone równomiernie);

- udźwig użytkowy		- 500 kg (rozłożone rówomiernie);

- prędkość max.		- 0,2 m/s (regulowana);

- wysokość podnoszenia	- 8,5 m;

- moc silnika			- 2,2 kW / 1400 obr/min’

- długość i rodzaj

belki sztankietowej		- pręt stalowy Ø50mm, L=1,2mb;

  - Wieże portalowe

Wykonać zgodnie z opracowaniem pierwotnym, tj. „Przebudowa i rozbudowa budynków Teatru Wybrzeże w Gdańsku” autorstwa Autorska Pracownia Architektoniczna Jacek Bułat” z Października 2015 r.

  - Wciągarki łańcuchowe

Wykonać zgodnie z opracowaniem pierwotnym, tj. „Przebudowa i rozbudowa budynków Teatru Wybrzeże w Gdańsku” autorstwa Autorska Pracownia Architektoniczna Jacek Bułat” z Października 2015 r.

- Mechanizacja dolna.

Urządzenia mechanizacji scenicznej dolnej, tj.:

- zapadnie sceniczne (oznaczone ZS1-ZS6) – służące do zmian konfiguracji topografii sceny – 6 szt.

- zapadnie proscenium (oznaczenie ZP) – służąca do zmian konfiguracji topografii obszaru proscenium – 1 szt.

- scena obrotowa zintegrowana z zapadniami scenicznymi – 1 szt.

- scena obrotowa nakładana – 1 szt.

- zapadnia osobowa – 1 szt.

- mobilne podesty sceniczne z napędem elektrycznym (nakładane) – 12 szt.

wykonać zgodnie z opracowaniem pierwotnym, tj. „Przebudowa i rozbudowa budynków Teatru Wybrzeże w Gdańsku” autorstwa Autorska Pracownia Architektoniczna Jacek Bułat” z Października 2015 r.

Z kolei urządzenia wymienione poniżej, tj.

- zapadnia proscenium/fosy (oznaczenie ZF) – służąca do zmian konfiguracji topografii obszaru proscenium – 1 szt.

Podlegają modyfikacjom i powinny zostać wykonane zgodnie z opisem wg niniejszego opracowania.

Wszystkie podane powyżej elementy wyposażenia technologii scenicznej powinny posiadać deklaracje zgodności CE.

  - Zapadnie sceny (ZS1-ZS6) – 6 szt.

Wykonać zgodnie z opracowaniem pierwotnym, tj. „Przebudowa i rozbudowa budynków Teatru Wybrzeże w Gdańsku” autorstwa Autorska Pracownia Architektoniczna Jacek Bułat” z Października 2015 r.

  - Zapadnie proscenium (ZP, ZF) – 2 szt.

Zapadnię ZP należy wykonać zgodnie z opracowaniem pierwotnym, tj. „Przebudowa i rozbudowa budynków Teatru Wybrzeże w Gdańsku” autorstwa Autorska Pracownia Architektoniczna Jacek Bułat” z Października 2015 r.

Z kolei zapadnia ZF (umieszczona bliżej widowni) podlega modyfikacjom i należy ją wykonać wg poniższego opisu.

Zapadnia zbudowana będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z:

- Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE, w związku z czym zostanie oznakowana znakiem CE;

- Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk.

Urządzenie przez zdecydowaną większość swojego czasu blatem licuje się z podłogą sceny i stanowi fragment podłogi sceny. Zapadnia ma służyć do celów zmiany konfiguracji sceny oraz kształtowania fosy orkiestry. Zapadnia posiada możliwość zjazdu na poziom podscenia oraz wyjazdu na poziom sceny. Dzięki takiemu zakresowi ruchów roboczych możliwe jest uzyskanie efektu przedłużonego proscenium, skróconego proscenium, zbudowania fosy dla orkiestry lub uzyskania płaskiej podłogi razem z widownią.

Konstrukcja zapadni:

Blat zapadni wykończony jest tak jak podłoga sceny (deska gr.50mm). Blat wykonany jest w konstrukcji stalowej skręcano-spawanej (min. spawania podczas prac montażowych na budowie). Preferowane jest prefabrykowanie elementów na warsztacie i przywożenie ich na budowę. W przypadku spoin wykonywanych na budowie podczas montażu należy przeprowadzić nieniszczące badania powykonawcze (spoin wykonywanych na budowie). W blacie podłogi umieszczona klapa serwisowa.

Zwieńczeniem blatu zapadni są nogi nośne do których od boków przymocowane są prowadniki dźwigowe (2 poziomy prowadników) a od dołu zderzaki z tworzywa sztucznego (rozpraszające energię w przypadku opadnięcia zapadni). Od strony widowni zapadnia sceniczna wyposażona jest w blendy maskujące zabezpieczające przed zgilotynowaniem oraz stanowiące osłonę estetyczną. Blendy te powinny być wykończone zgodnie z podłogą widowni.

Cała konstrukcja stalowa zapadni pomalowana w kolorze RAL 9005.

Konstrukcja słupów nośnych zapadni wraz z układem prowadzenia:

Słupy nośne zapadni wykonane są w technologii spawanej. Przymocowane są one do dna podszybia oraz poszczególnych stropów/słupów wypierających stropy (patrz część rysunkowa). Do słupów nośnych przykręcone są prowadnice dźwigowe T-125/B obrabiane mechanicznie (4 szt. prowadnic/zapadnię). Nie dopuszcza się spawania prowadnic do słupów nośnych zapadni. Aby współpraca elementów prowadzących była bezproblemowa, należy wyposażyć prowadniki zapadni w olejarki. Niezbędne wypełnienia pod podstawami słupów nośnych zapadni wypełnić, po wypoziomowaniu słupów, zaprawą pęczniejącą odporną na obciążenia dynamiczne.

Układ napędowy zapadni:

W skład napędu wchodzą 2 silniki elektryczne o mocy 7,5kW każdy. Wyposażone one zostały w hamulce cierne zamontowane bezpośrednio na wale silnika. Każdy silnik napędza 2 kolumny napędowe z łańcuchami stalowymi (typu LL-80) (obracająca się zębatka umieszczona w każdej kolumnie podnoszącej powoduje odpowiednie złożenie poszczególnych ogniw łańcucha i staje się on stabilną, w pełni sztywną kolumnę)za pośrednictwem sprzęgła kłowego z wkładką podatną oraz przekładni kątowej. W sumie w skład układu napędowego jednej zapadni wchodzą 4 kolumny napędowe oraz 2 silniki. Obydwa te silniki nie są połączone wspólnym wałem, synchronizacja ich pracy odbywa się na drodze elektronicznej (enkoder zamontowany na wale każdego z silników).

Całość układu napędowego zamocowana jest do podszybia żelbetowego przy wykorzystaniu ramy stalowej przystosowanej do przyjętego rozwiązania (w zakresie dostawcy zapadni). Niezbędne wypełnienia pod podstawami słupów nośnych zapadni wypełnić, po wypoziomowaniu słupów, zaprawą pęczniejącą odporną na obciążenia dynamiczne.

Podstawowe dane techniczne:

Typ						Zapadnia sceniczna ZF

Wymiary platformy		ok. 9,5 x 2,22m (wymiary dopasować do rzeczywistego otworu w scenie, przednia część zapadni wykonana po łuku)

Napęd		Elektryczny – łańcuchowy; 
moc 2x7,5 kW

Prędkość jazdy				regulowana, 0,1 m/s

Prowadzenie		4 szt. prowadnic dźwigowych T-125/B z wykorzystaniem prowadników dźwigowych HSML180 – 8 szt. (wkładki „czarne”);

Nośność platformy		250 kg/m2 – dynamicznie;
500 kg/m2 – statycznie;

Wysokość podnoszenia			3,25 m

Zabezpieczenie przystanku dolnego	Czujniki antygilotynowe

Zabezpieczenie przystanku górnego	Systemowa barierka rozkładana na scenie (patrz wyposażenie dodatkowe);

Uwagi dodatkowe dot. bezpieczeństwa oraz układu sterowania:

Dodatkowe przyciski STOP znajdą się na obydwu poziomach podscenia oraz w podszybiu zapadni. Każdy poziom zapadni oraz części stałej wyposażony jest w czujniki antygilotynowe (w postaci listwy naciskowej i/lub kurtyny świetlnej). Dodatkowo każde wejście na zapadnię z krótkiego boku części stałej wyposażone powinno zostać od dołu w blachę umożliwiającą odepchnięcie przedmiotu, który potencjalnie mógłby być zgilotynowany. Na każdy urządzeniu (w podszybiu) umieszczone są wyłączniki serwisowe. Zapadnia posiada zamontowany enkoder linkowy.

  - Scena obrotowa zintegrowana

Wykonać zgodnie z opracowaniem pierwotnym, tj. „Przebudowa i rozbudowa budynków Teatru Wybrzeże w Gdańsku” autorstwa Autorska Pracownia Architektoniczna Jacek Bułat” z Października 2015 r.

  - Scena obrotowa mobilna

Wykonać zgodnie z opracowaniem pierwotnym, tj. „Przebudowa i rozbudowa budynków Teatru Wybrzeże w Gdańsku” autorstwa Autorska Pracownia Architektoniczna Jacek Bułat” z Października 2015 r.

  - Zapadnia sceniczna osobowa

Wykonać zgodnie z opracowaniem pierwotnym, tj. „Przebudowa i rozbudowa budynków Teatru Wybrzeże w Gdańsku” autorstwa Autorska Pracownia Architektoniczna Jacek Bułat” z Października 2015 r.

  - Mobilne podesty sceniczne

Wykonać zgodnie z opracowaniem pierwotnym, tj. „Przebudowa i rozbudowa budynków Teatru Wybrzeże w Gdańsku” autorstwa Autorska Pracownia Architektoniczna Jacek Bułat” z Października 2015 r.

- Okotarowanie

Okotarowanie wykonać zgodnie z opracowaniem pierwotnym, tj. „Przebudowa i rozbudowa budynków Teatru Wybrzeże w Gdańsku” autorstwa Autorska Pracownia Architektoniczna Jacek Bułat” z Października 2015 r.

- Spis rysunków

Część rysunkowa jest integralną częścią projektu technologii scenicznej. Poniższa tabela przedstawia spis rysunków:

| Lp. | Nr rysunku | Nazwa/temat rysunku | Projekt | Arkusz/Liczba arkuszy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | n.d. | Tabela właściwości napędów urządzeń scenicznych | P | n.d. |
| 2 | TT-145-300-01z Rew.1 | Rzut parteru - mechanika sceniczna górna | Z | 1/1 |
| 3 | TT-145-300-02z Rew.1 | Rzut parteru - mechanika sceniczna dolna | Z | 1/1 |
| 4 | TT-145-300-03 | Rzut parteru – strefa portalowa oraz kieszenie boczne | P | 1/1 |
| 5 | TT-145-300-04 | Rzut stropu technicznego – poziom 1 | P | 1/1 |
| 6 | TT-145-300-05 | Rzut stropu technicznego – poziom 2 | P | 1/1 |
| 7 | TT-145-300-06 | Rzut stropu technicznego – poziom 3 | P | 1/1 |
| 8 | TT-145-300-07 | Rzut stropu technicznego – poziom 4 (most portalowy) | P | 1/1 |
| 9 | TT-145-300-08z Rew.1 | Górna mechanika sceniczna – sztankiety proscenium | Z | 1/1 |
| 10 | TT-145-300-09 | Przekrój 1-1 (górna mechanika sceniczna) | P | 1/1 |
| 11 | TT-145-300-10 | Przekrój C-C – mechanizacja górna | P | 1/2 |
| 12 | TT-145-300-10 | Przekrój C-C – mechanizacja górna | P | 2/2 |
| 13 | TT-145-300-11z Rew.1 | Przekrój 1-1 – mechanizacja dolna | Z | 1/1 |
| 14 | TT-145-300-12z Rew.1 | Przekrój 2-2 – widok piwnicy poziom „-1” | Z | 1/2 |
| 15 | TT-145-300-12z Rew.1 | Przekrój 2-2 – widok piwnicy poziom „-1” | Z | 2/2 |
| 16 | TT-145-300-13 | Przekrój 2-2 – widok piwnicy poziom „-2” | P | 1/2 |
| 17 | TT-145-300-13 | Przekrój 2-2 – widok piwnicy poziom „-2” | P | 2/2 |
| 18 | TT-145-300-14 | Przekrój C-C – zapadnie prosceniczne ZP, ZF | P | 1/1 |
| 19 | TT-145-300-15 | Przekrój B-B – zapadnie sceniczne ZS1-ZS6 | P | 1/1 |
| 20 | TT-145-300-16 | Rzut sceny – okotarowanie | P | 1/1 |
| 21 | TT-145-300-20 | Zapadnia sceniczna ZS1-ZS6 | P | 1/1 |
| 22 | TT-145-300-21* | Zapadnia prosceniczna ZP-ZF | P | 1/1 |
| 23 | TT-145-300-21z Rew.1** | Zapadnia prosceniczna ZP-ZF | Z | 1/1 |
| 24 | TT-145-300-22 | Scena obrotowa składana | P | 1/1 |
| 25 | TT-145-300-23 | Układ napędowy sztankietu/mostu oświetleniowego | P | 1/1 |
| 26 | TT-145-300-24 | Układ napędowy mostu portalowego | P | 1/1 |
| 27 | TT-145-300-25 | Koło linowe | P | 1/1 |
| 28 | TT-145-300-26 | Zawiesia | P | 1/1 |
| 29 | TT-145-300-27 | Kurtyny | P | 1/1 |
| 30 | TT-145-300-28 | Sztankiet rurowy | P | 1/1 |

Legenda do spisu rysunków:

Projekt P - pierwotny (rysunki zgodne z projektem pierwotnym);

Projekt Z – zamienny (rysunki załączone do niniejszego opracowania);

*- rysunek ważny tylko dla zapadni proscenium ZP;

**- rysunek ważny tylko dla zapadni proscenium/fosy ZF;

- Układ sterowania.

Wykonać zgodnie z opracowaniem pierwotnym, tj. „Przebudowa i rozbudowa budynków Teatru Wybrzeże w Gdańsku” autorstwa Autorska Pracownia Architektoniczna Jacek Bułat” z Października 2015 r.

- Wyposażenie dodatkowe.

Wykonać zgodnie z opracowaniem pierwotnym, tj. „Przebudowa i rozbudowa budynków Teatru Wybrzeże w Gdańsku” autorstwa Autorska Pracownia Architektoniczna Jacek Bułat” z Października 2015 r.

- Wyposażenie dodatkowe sceniczne.

Wykonać zgodnie z opracowaniem pierwotnym, tj. „Przebudowa i rozbudowa budynków Teatru Wybrzeże w Gdańsku” autorstwa Autorska Pracownia Architektoniczna Jacek Bułat” z Października 2015 r.